- Авторулевой МИРАН АР-1-1

- Применяет самый продвинутый ПИД–регулятор (пропорционально–интегрально-производный контроллер)

- Больше не требуется регулировка “руля направления” и “встречного руля направления”

- Автоматический расчет с учетом ветра и течения на море (автоматическая обрезка)

- Подходит для большинства типов и размеров сосудов Отображение информации GPS в реальном времени (Lon/Lat, SOG и COG)

Характеристики:

Определение курса 0.1°

Ввод:

Двойной NMEA 0183

Поддержвает: APA, APB, BOD & XTE, HDG, HDT, HG M, RMC

Выходная скорость передачи данных в Бодах: 48 00 X1, автоматическая скорость передачи данных X1 (сканирование между 48 00, 9600, 19200 и 38400)

Вывод:

NMEA 0183

Поддерживает: HG, HGT, HGM (выбирается из меню)

Скорость передачи в бодах: 4800, n, 8, 1

Температура окружающей среды: -15°C-70°C

Гидроизоляция:

Дисплейный блок: IPX5

Датчик направления и GPS: IPX67

Фидбэк: IPX7

Рабочее напряжение: 10-30 В пост. тока

Выходной сигнал привода: 10 А макс.

Потребляемая мощность:

Режим ожидания: 0,4 А

Автоматический режим, пик 1,0 А только для блока управления

Дисплей:

Контрастный ЖК-дисплей с возможностью просмотра при солнечном свете

Размер ЖК-дисплея: 95 (Ш) x 63 (В) мм, 240X160 точек

Электрические параметры:

Рабочее напряжение: от 10 до 30 В постоянного тока

Выходной сигнал привода: 10 Ампер макс.

Потребляемая мощность:

- Режим ожидания 0,4 ампера,

- Автоматический режим, пик 1,0 ампера только для блока управления.

Вес: 4.2 кг

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Дополнительные аксессуары:

- Электрический рулевой механизм (Поворотный блок)

Вес: 3 кг

- Фидбэк с легким рулем направления

Вес: 0.8 кг

- Электромагнитный насос (с модулем сцепления)

Рабочая мощность: 12 В или 24 В

Мощность двигателя: 300 Вт

Расход: 1Л/мин

Вес: 6.2 кг