- Назначение

Тифон «Миран ТП75200-220» (далее по тексту – тифон) предназначен для ручной и автоматической подачи звуковых сигналов на судах длиной от 75 до 200 метров.

Тифон поставляется в следующем составе:

- тифон Миран ТП75200-220;

- блок согласующих реле БСР-220;

- пост кнопочный (опция) ПК-1/ПК-1Н;

- панель автоматического запуска (опция) ПЗ-12.

- Основные технические характеристики

Основные технические характеристики тифона ТП75200-220  приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение электромагнитного клапана, В | 220 |
| Мощность, потребляемая электромагнитным клапаном, Вт | 45 |
| Давление воздуха, МПа | 0,98 |
| Диапазон основных частот, Гц | 130-350 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1м и в 1/3 октавной полосы не менее, дБ | 138 |
| Дальность слышимости, мили/км | 1,5/2,8 |
| Расход воздуха до, м3/с | 8,3*10-3 |
| Напряжение нагревателя, В | 220 |
| Мощность нагревателя, Вт | 150 |
| Габаритные размеры не более, мм | См. в р.3 руководства по эксплуатации МБАГ.364853.003РЭ |
| Степень защиты IP | IP56 |
| Масса не более, кг | 30 |

Основные технические характеристики блока согласующих реле БСР-220 приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 220 |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 250 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 8 |
| Габаритные размеры не более, мм | См. в р.3 руководства по эксплуатации МБАГ.364853.003РЭ |
| Степень защиты IP | IP22 |
| Масса не более, кг | 1,1 |

Основные параметры и характеристики постов кнопочных ПК-1, ПК-1Н приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Максимальный коммутируемый ток, не менее, А | 4 |
| Габаритные размеры не более, мм | См. в р.3 руководства по эксплуатации МБАГ.364853.003РЭ |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Масса ПК-1; ПК-1Н не более, кг | 0,1; 0,25 |

Основные параметры и характеристики панелей автоматического запуска  ПЗ-12 приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания | от блока силового с усилителем БСУ-2075 |
| Количество генерируемых сигналов | 12 |
| Габаритные размеры не более, мм | См. в р.3 руководства по эксплуатации МБАГ.364853.003РЭ |
| Степень защиты IP | IP56 |
| Масса не более, кг | 3 |

3. Комплектность

Комплектность приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- |
| Тифон Миран ТП75200-220 | МБАГ.364853.003 |  |  |
| Блок согласующих реле БСР-220 | МБАГ.647612.001 |  |  |
| Пост кнопочный ПК-1 | МБАГ.642254.001 |  |  |
| Пост кнопочный ПК-1Н | МБАГ.642254.002 |  |  |
| Панель автоматического запуска ПЗ-12 | МБАГ.468366.003 |  |  |
| Паспорт | МБАГ.364853.003ПС |  |  |
| Руководство по эксплуатации | МБАГ.364853.003РЭ |  |  |

4. Сведения о сертификации

Тифон Миран ТП75200-220 удовлетворяет требованиям Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утверждённого постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010г. №623 и требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010г. №620.

5. Свидетельство о приемке

Тифон Миран ТП75200-220, заводской номер ____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК: ________________   Дата: _________________

М.П.

6. Свидетельство об упаковывании

Тифон Миран ТП75200-220, заводской номер ____________ упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям действующей технической документации.

Упаковщик: ________________   Дата: _________________

7. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных технических характеристик в течение 12 месяцев с момента отправки тифона покупателю со склада готовой продукции.

Во время гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется устранять дефекты, допущенные по его вине путем ремонта тифона или его замены.

Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии этикетки (шильда) предприятия-изготовителя на корпусе устройств тифона с читаемым серийным номером.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу тифона:

- в случае наличия механических повреждений тифона;

- при попытке выполнения ремонта лицом, не являющимся уполномоченным представителем предприятия-изготовителя.

При отказе в работе или неисправности тифона в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт с указанием неисправности и производится отправка тифона, акта и настоящего паспорта в сервисный центр предприятия-изготовителя.

Почтовый адрес предприятия-изготовителя: Россия, 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская д. 12 А. ООО «НПФ Маринэк».

В случае гарантийного ремонта, демонтаж тифона с места установки и доставка в сервисный центр предприятия-изготовителя осуществляется за счет владельца тифона.

По истечении гарантийных обязательств, предприятие-изготовитель может оказывать содействие в устранении неисправностей тифона за счет покупателя.

ТИФОН

«МИРАН ТП75200-220»

ПАСПОРТ

МБАГ.364853.003 ПС